MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

la lucrarea de laborator nr. 1–2

Raport general: laboratoarele 1 și 2

Disciplina: Sisteme de Operare

| A efectuat: st. gr. FAF-243 Cereteu Maxim | A verificat: asist. univ. Patricia Reițman asist. univ. Marius Dumitrașcu |
| --- | --- |

Chișinău – 2026

# 1. Pe scurt

Laboratorul 1 a privit un sistem Linux complet din exterior (Ubuntu 26.04 sub WSL2) și a arătat cum nucleul gestionează fișierele, procesele, memoria și dispozitivele. Laboratorul 2 a trecut în interiorul unui sistem mic, xv6, unde am citit codul și am adăugat un program nou, sleep.

# 2. Laboratorul 1 – sistemul de operare ca manager de resurse

Fișiere: fișierele create aparțin lui maxim:maxim; după chmod 600 drepturile devin -rw-------, deci doar proprietarul mai poate citi și scrie.

Procese: PID 1 este init(Ubuntu), inițializatorul WSL; rulează doar 9 procese. Procesul sleep 300 apare în starea S (sleeping).

Memorie: 15 GiB RAM, din care 14 GiB disponibili, și o partiție swap de 4 GiB nefolosită; sleep ocupă 7916 kB în RAM.

Dispozitive: rădăcina este /dev/sdd (ext4, discul virtual WSL); /dev/null și /dev/tty sunt dispozitive de tip caracter, /dev/sda de tip bloc.

# 3. Laboratorul 2 – xv6

Rulare: xv6 pornește în QEMU cu trei procesoare virtuale (CPUS := 3 în Makefile); ls arată 21 de programe și dispozitivul console.

Cod sursă: cat.c folosește open, read, write, close, exit; sys_read este în kernel/sysfile.c:69, sys_write la linia 83.

Program nou: user/sleep.c validează argumentul și apelează pause(n); a fost adăugat în UPROGS și testat cu argumente corecte și greșite.

# 4. Legătura dintre cele două laboratoare

|  | Laboratorul 1 (Linux) | Laboratorul 2 (xv6) |
| --- | --- | --- |
| Mod de lucru | Observare din exterior | Citire și modificare din interior |
| Mediu | Ubuntu 26.04, WSL2, bash | xv6-riscv în QEMU, shell minimal |
| Teme | Fișiere, procese, memorie, dispozitive | Apeluri de sistem, user/kernel, build |
| Rezultat | Resursele văzute prin comenzi | Programul sleep funcțional |

Programul sleep leagă cele două lucrări: în laboratorul 1 a fost un proces pe care l-am observat (stare și memorie), iar în laboratorul 2 un program pe care l-am scris.

# 5. Concluzie

Prima lucrare a arătat ce face un sistem de operare, a doua cum este construit unul mic. Împreună, ele leagă comenzile folosite zilnic de mecanismele din nucleu care le fac posibile.